1  小组选题情况

| 选题 | 难度 | 选题人员姓名 |
| --- | --- | --- |
| 运动控制 | ★★ |  |

2  个人选题及要求

| 选题 | 难度 | 功能完成情况 | 解说完成情况 | 文档完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制机器人的关节（电机角度控制：通过setangle控制）。 | ★ | 完成 | 完成 | 完成 |  |
| 控制机器人的刚度。 | ★ | 完成 | 完成 | 完成 |  |
| 控制机器人的行走。 | ★ | 完成 | 完成 | 完成 |  |
| 步态调节（步伐速度、步伐长度、转弯半径设置等）。 | ★ | 完成 | 完成 | 完成 |  |
| 使用posture控制机器人执行固定姿态。 | ★ | 完成 | 完成 | 完成 |  |
| 连续动作设计（贝赛尔曲线拟合），使用angleInterpolation编辑机器人舞蹈。 | ★★ | 完成 | 完成 | 完成 |  |
| 获取机器人某些部位的位置位姿（如摄像头）。 | ★★ | 完成 | 完成 | 完成 |  |
| 获取机器人所有关节名称 | ★ | 完成 | 完成 | 完成 |  |
| 行走过程中使手保持固定姿势。 | ★★ | 完成 | 完成 | 完成 |  |

3  选题功能模块设计与实现（有图有说明，图文均要，不能贴代码，最好写算法）

- 选题1、6

  - 主要内容：（演示视频已放于附件）

    - 控制机器人的关节（电机角度控制：通过setangle控制）。

    - 连续动作设计（贝赛尔曲线拟合），使用angleInterpolation编辑机器人舞蹈。

  - 实现过程

    - 控制机器人的关节（电机角度控制：通过setangle控制）。

    - 新建一个盒子存放编译动作

    - 结果如图：左边从上到下分别为开始开始和暂停，右边为结束

    - 双击点开box’111’,进入如下页面

    - 点击左上角行为层，新建一个动作行为层‘222’，按下Enter进入如下页面，可以创作多个行为层

    - 目光转移到最右侧，有一个虚拟机器人图标，把鼠标移动至机器人时，鼠标所指的机器人关节颜色改变

    - 点击需要改变的关节，在机器人下方的侦测器详情页面改变参数即可控制机器人动作。以右腿踝关节为例，从上到下分别为：

      - 右踝节距，右踝滚动，右髋关节间距，右髋关节滚动，右髋关节偏航俯仰 右膝盖间距

  - 连续动作设计（贝赛尔曲线拟合），使用angleInterpolation编辑机器人舞蹈。

    - 上方轴线为时间轴，可以看到所有关键帧，包括致动器关键帧和致动器组的所谓关键帧，可以在Choregraphe里快速编写动作

    - 一个指令盒有输入点（左侧）和输出点（右侧），用于把不同的指令盒相互连在一起。事实上，要激活一个指令盒的输入点，必须把它连接至一个行为的输入点（流程图屏幕左上方）或是另一个指令盒的输出点。实例见下图：

- 选题2

  - 主要内容：

    - 控制机器人的刚度。（演示视频已放入附件中）

  - 实现过程

    - 通过指令盒查找set stiffness（设定刚度）

    - 双击并引入流程图

    - 右键设定参数，在弹出的窗口设置刚化部位和刚化程度

- 选题5

  - 主要内容：

    - 使用posture控制机器人执行固定姿态。

  - 实现过程

    - 指令盒搜索apply posture执行固定姿态

    - 右键设置参数：name设置特定的动作，speed设置变化速率

- 选题3、4、9

  - 主要内容：

    - 控制机器人的行走。

    - 步态调节（步伐速度、步伐长度、转弯半径设置等）。

    - 行走过程中使手保持固定姿势。

  - 实现过程

    - 控制机器人的行走。

    - Stand to:让机器人恢复站立姿势

    - Move to:机器人向前走一米

    - Move to(1):机器人向左转90度

    - Move to(2)：机器人向前走1米

    - Move to(3):机器人向右转90度

    - Walk toward:机器人向前走，频度为0.2

    - 机器人避障处理

    - 避障处理细节

  - 步态调节（步伐速度、步伐长度、转弯半径设置等）。

  - 行走过程中使手保持固定姿势。

  - 流程图及算法：

- 选题7

  - 主要内容：

    - 获取机器人某些部位的位置位姿（如摄像头）。

  - 实现过程

获取机器人某些部位的位置位姿（如摄像头）

①数据记录，记录30行，每0.1秒记录一个位姿数据。

def recordData(memory_service):

""" Record the data from ALMemory.

Returns a matrix of values

"""

print "Recording data ..."

data = list()

for range_counter in range (1, 31):#记录30行

line = list()

for key in ALMEMORY_KEY_NAMES:

value = memory_service.getData(key)

line.append(value)

data.append(line)

time.sleep(0.1)#每0.1秒记录一次

return data

②做转头动作，在2秒钟内转1弧度。

def main(session):

""" Parse command line arguments, run recordData

and write the results into a csv file.

"""

# Get the services ALMemory and ALMotion.

memory_service = session.service("ALMemory")

motion_service = session.service("ALMotion")

# Set stiffness on for Head motors

motion_service.setStiffnesses("Head", 1.0)

# Will go to 1.0 then 0 radian  in two seconds

motion_service.angleInterpolation(

["HeadYaw"],

[1.0,0],#转头1弧度

[1  , 2],#2秒钟内转完

False,

_async=True

)

data = recordData(memory_service)

# Gently set stiff off for Head motors

motion_service.setStiffnesses("Head", 1.0)

output = os.path.abspath("record.csv")

with open(output, "w") as fp:

for line in data:

fp.write("; ".join(str(x) for x in line))

fp.write("\n")

print "Results written to", output

③运行后将记录的数据写入record.csv中

④record.csv中头部位姿的X,Y值

- 选题8

  - 主要内容：

    - 获取机器人所有关节名称。

  - 实现过程

    - NAO使用旋转集合横滚(roll)、俯仰(pitch)和偏转(yaw)表示运动姿态，分别对应绕x、y和z轴方向上的旋转。每个关节名称由部件名称+姿态名称组成。
在描述关节的运动范围时，沿旋转轴顺时针方向转动为负，逆时针转动为正,单位为度或弧度。

    - 头部：

      - ①HeadPitch：执行低头、仰头动作(绕x轴)，其中低头最大幅度为29.5°，仰头最大幅度为-38.5°。

      - ②HeadYaw：执行转头动作(绕z轴)，其中头部左转的最大幅度为119.5°，头部右转的最大幅度为-119.5°。

    - 肩关节动作：

      - ShaulderRoll：执行左右臂侧上举动作(绕x轴)，包括LShoulderRoll、RShoulderRoll，动作幅度范围左臂为[-180,76]，右臂为[180.-76°],弧度范围为[-0.3142 ,1.3265]和[0.3142.-1.3265]。
受机械结构限制，双臂侧上举时达不到平举程度。

      - ShoulderPitch：执行左右臂经体前前摆或后摆动作(绕y轴)，包括LShoulderPitch,RShoulderPitch,左右臂动作幅度范围为[-119.5,119.50]，弧度范围为[-2.0857,2.0857]。

    - 肘关节动作：

      - ElbowRoll：执行左右臂弯肘动作(绕x轴)，包括LElbowRoll、RElbo.wRoll，动作幅度范围左肘为[-88.5°,-20]，右肘为[2°,88.5°]，弧度范围为[-1.5446,-0.0349]和[0.0349,1.5446]。

      - ElbowYaw：执行左右肘转小臂动作(绕z轴)，包括LElbowYaw、RElbowYaw，动作幅度范围为[-119.50,119.5°]，弧度范围为[-2.0857,2.0857]。

    - 腕关节动作：

      - WristYaw：执行左右腕旋转动作(绕z轴)，包括LWristYaw、RristYaw，动作幅度范围为[-104.50,104.5°]，弧度范围为[-1.8238,1.8238]。

- 实习过程中遇到的问题汇总

# choregraphe会出现不能连接虚拟机器人以及搜索不到开机的机器人的情况

- 参考文献

- https://blog.csdn.net/springhammer/article/details/88539704